BELONGING ODESA

Пілотна модель безбар'єрного доступу до узбережжя Одеси

АНКЕТА ОБСТЕЖЕННЯ ШЛЯХІВ ДОСТУПУ ДО УЗБЕРЕЖЖЯ

НА ФІЗИЧНУ ТА ВІЗУАЛЬНУ ДОСТУПНІСТЬ (пішохідні маршрути, спуски до моря, переходи)

## Нормативно-правова база

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» (в редакції Постанови КМУ № 798 від 27.05.2026), Додаток 3 — критерії безбар'єрності вулиць і доріг.

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»; Наказ Мінрегіону від 31.08.2021 № 217 (методика розрахунку параметрів пандуса).

Розділ 4 (Специфіка спусків до моря) є доповненням проєкту BELONGING ODESA до державної методики й охоплює критерії, специфічні для рекреаційного узбережжя.

## Порядок заповнення графи «Відповідність критеріям»

«так» — елемент відповідає опису та параметрам критерію; «ні» — не відповідає; «н.з.» (не застосовується) — елемент відсутній за конструкцією маршруту (наприклад, немає сходів — пункти про пандус не враховуються при підрахунку).

Рядки з позначкою «критичність висока» (виділені кольором) є визначальними для підсумкової оцінки маршруту.

# 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ ОБСТЕЖЕННЯ

Назва маршруту / ділянки: ________________________________________

Тип об'єкта (вулиця / бульвар / провулок / пішохідна алея / спуск до моря / набережна): ________________________________________

Категорія (маршрут у складі пілотної ділянки «Золотий берег – Ланжерон» / інше): ________________________________________

Координати початку ділянки (GPS): ________________________________________

Координати кінця ділянки (GPS): ________________________________________

Протяжність ділянки, м: ________________________________________

Кількість обстежених перехресть і переходів на ділянці: ________________________________________

Дата обстеження: ________________________________________

Погодні умови / пора доби: ________________________________________

ПІБ та посада обстежувача: ________________________________________

Контактний e-mail для сповіщень: ________________________________________

# 2. ПІШОХІДНІ ШЛЯХИ РУХУ ВЗДОВЖ МАРШРУТУ

| № | Критерій оцінки | Критичність | Відповідність (так / ні / н.з.) | Коментар / фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пішохідний шлях вільний від будь-яких перешкод для руху (споруди, огородження, стовпчики, торговельні МАФ, рекламні конструкції, антипаркувальні елементи тощо) | — |  |  |
| 2 | Ширина пішохідного шляху зі зустрічним рухом — не менше 1,8 м, або 1,5 м за наявності роз'їздів (кишень) шириною для взаємного роз'їзду кожні 25 м | — |  |  |
| 3 | На всіх з'їздах із тротуару на проїзну частину влаштовано бордюрний пандус з ухилом не більше 8% | висока |  |  |
| 4 | Покриття пішохідних доріжок рівне (без вибоїн, щебню, піску, гравію як верхнього шару); шви бруківки/плитки — не більше 1,5 см | висока |  |  |
| 5 | На шляху відсутні сходи; за наявності — продубльовані пандусом з ухилом 8% і поручнями (якщо ухил ≥5%), або передбачено пологий обхідний шлях | — |  |  |
| 6 | Уздовж доріжки наявні стандартні тактильні направляючі (бордюр, газон, комбіноване або контрастне за фактурою покриття) | висока |  |  |
| 7 | За відсутності стандартних направляючих — облаштована спеціальна направляюча тактильна смуга з чітким початком і кінцем | — |  |  |
| 8 | Усі поодинокі сходинки замінені пандусами | висока |  |  |
| 9 | Ухил пандуса не більше 8%, ширина не менше 0,9 м у просвіті, поручні з обох боків на висоті 0,7 і 0,9 м | — |  |  |
| 10 | Усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому | — |  |  |
| 11 | Сходи мають контрастне маркування першої та останньої сходинки (не менше 10 см по горизонталі, 5 см по вертикалі) | — |  |  |
| 12 | Перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга | — |  |  |
| 13 | Решітки водостоків на тротуарах мають чарунки розміром не більше 1,5 см | — |  |  |

# 3. НАЗЕМНІ ПЕРЕХОДИ, ПЕРЕХРЕСТЯ І ТРАНСПОРТНІ РОЗВ'ЯЗКИ

| № | Критерій оцінки | Критичність | Відповідність (так / ні / н.з.) | Коментар / фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На пішохідних переходах і всіх з'їздах на проїзну частину влаштовано бордюрний пандус з ухилом 8% | висока |  |  |
| 2 | Перед виходом на проїзну частину, на всю ширину переходу, наявна попереджувальна тактильна смуга шириною не менше 0,3 м | — |  |  |
| 3 | На регульованих переходах облаштовано звукове оповіщення про можливість безпечного переходу | — |  |  |
| 4 | Пішохідні переходи промарковані та мають вуличне освітлення у темний час доби | висока |  |  |

# 4. НАДЗЕМНІ ТА ПІДЗЕМНІ ПЕРЕХОДИ (за наявності)

| № | Критерій оцінки | Критичність | Відповідність (так / ні / н.з.) | Коментар / фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перехід обладнаний пандусами, ліфтом або підйомником, або продубльований наземним переходом | висока |  |  |
| 2 | Ухил пандуса не більше 8%, ширина не менше 0,9 м, поручні з обох боків на висоті 0,7 і 0,9 м | — |  |  |
| 3 | Ширина дверей ліфта у просвіті — не менше 0,9 м; кабіна — 1,1 × 1,4 м | — |  |  |
| 4 | Відкрита платформа підйомника — не менше 0,9 × 1,4 м | — |  |  |
| 5 | Номери поверхів на кнопках ліфта продубльовано тактильно і шрифтом Брайля | — |  |  |

# 5. СПЕЦИФІКА СПУСКІВ ДО МОРЯ

Розділ доповнює державну методику критеріями, специфічними для рекреаційного узбережжя Одеси.

| № | Критерій оцінки | Критичність | Відповідність (так / ні / н.з.) | Коментар / фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип спуску визначено та зафіксовано (сходи / пандус / комбінований / ґрунтова стежка / дерев'яний настил) | — |  |  |
| 2 | Загальна висота підйому спуску та кількість сходинок зафіксовані (см / шт.) | — |  |  |
| 3 | Наявний пандус-дублер сходів з ухилом не більше 8% (рекомендовано 5%) | висока |  |  |
| 4 | Поручні з обох боків безперервні на всій довжині спуску, виступають за межі першої й останньої сходинки/секції не менше ніж на 30 см | висока |  |  |
| 5 | Покриття спуску протиковзке, стійке до намокання й піску (без слизької плитки, дерева без насічки тощо) | висока |  |  |
| 6 | Через кожні 9–12 сходинок або 25–30 м пандуса влаштовано горизонтальний майданчик відпочинку | — |  |  |
| 7 | Ширина спуску дозволяє зустрічний роз'їзд (не менше 1,5–1,8 м) | — |  |  |
| 8 | Маршрут спуску має затінення (навіс, дерева, тіньові конструкції) для захисту від сонця | — |  |  |
| 9 | Уздовж маршруту спуску наявні місця для сидіння (лавки з підлокітниками та спинкою) | — |  |  |
| 10 | На межі «суходіл – пляж» влаштовано тверде неслизьке покриття (дерев'яний настил, гумове покриття, спецдоріжка) | висока |  |  |
| 11 | Передбачено можливість доїхати кріслом колісним безпосередньо до кромки води | — |  |  |
| 12 | Наявне пляжне крісло-амфібія або доріжка-мат для доступу у воду | — |  |  |
| 13 | Кабінки для перевдягання/душові біля пляжу доступні для маломобільних осіб | — |  |  |
| 14 | Початок і кінець спуску мають контрастне маркування та попереджувальну тактильну смугу | — |  |  |

# 6. ТРАНСПОРТНІ ПІДХОДИ ТА ПАРКУВАННЯ

| № | Критерій оцінки | Критичність | Відповідність (так / ні / н.з.) | Коментар / фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спеціальні паркомісця (квота не менше 10%, ширина не менше 3,5 м) розташовані не далі 50 м від входу на маршрут/пляж (100 м — для житлової забудови) | — |  |  |
| 2 | Спецпаркомісце має прямий безбар'єрний вихід на тротуар, перепад висот 0–2 см | висока |  |  |
| 3 | Зона посадки/висадки (drop-off) розташована не далі 30 м від входу на маршрут | — |  |  |
| 4 | Зупинки громадського транспорту вздовж маршруту доступні (низькопідлоговий транспорт, тактильна плитка, інформація) | — |  |  |
| 5 | Перетин пішохідного маршруту з веломаршрутами/засобами мікромобільності безпечний і промаркований | — |  |  |

# 7. НАВІГАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ

| № | Критерій оцінки | Критичність | Відповідність (так / ні / н.з.) | Коментар / фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційні вказівники до узбережжя мають контрастний текст і зрозумілі піктограми | — |  |  |
| 2 | Наявна мнемосхема маршруту із позначенням доступних і недоступних ділянок | — |  |  |
| 3 | У ключових точках маршруту встановлено тактильні таблички / шрифт Брайля | — |  |  |
| 4 | На маршруті розміщено QR-код або посилання на інтерактивну карту доступності | — |  |  |
| 5 | Важлива інформація продубльована великим шрифтом | — |  |  |
| 6 | Інформаційні вказівники та стенди достатньо освітлені | — |  |  |

# 8. БЕЗПЕКА ТА КОМФОРТ

| № | Критерій оцінки | Критичність | Відповідність (так / ні / н.з.) | Коментар / фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрут освітлений у темний час доби, освітлення рівномірне, без сліпучого ефекту | висока |  |  |
| 2 | На маршруті або поблизу є доступ до питної води | — |  |  |
| 3 | На маршруті або поблизу є доступний туалет (універсальний дизайн) | — |  |  |
| 4 | На маршруті наявні тінь/укриття від сонця та опадів | — |  |  |
| 5 | Розміщено контакти екстреної допомоги або спосіб повідомити про бар'єр (телефон, QR) | — |  |  |
| 6 | Передбачено регулярне прибирання снігу/ожеледиці на маршруті взимку | — |  |  |

# 9. ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ РІЗНИХ ГРУП КОРИСТУВАЧІВ

1. Чи може людина на кріслі колісному самостійно подолати шлях від міста до кромки води? ___

2. Чи може ветеран з протезом безпечно пройти маршрут без сторонньої допомоги? ___

3. Чи може людина з порушенням зору самостійно орієнтуватися на маршруті? ___

4. Чи може людина, яка пересувається з милицями або ходунками, безпечно подолати маршрут? ___

5. Чи зручний маршрут для батьків з дитячими візками? ___

6. Чи є на маршруті ділянки, небезпечні для літніх людей (слизькість, відсутність поручнів, різкі перепади висот)? ___

# 10. ПІДСУМКОВА ОЦІНКА

Загальний висновок щодо ступеня безбар'єрності маршруту (позначити один варіант):

☐ Маршрут є безбар'єрним — відповідність забезпечено всім без винятку критеріям.

☐ Маршрут є частково безбар'єрним — відповідність забезпечено всім критеріям високої критичності, але є «ні» в одному чи кількох інших критеріях.

☐ Маршрут є бар'єрним — не забезпечено відповідність хоча б одному критерію високої критичності.

Основні виявлені бар'єри: ___

____________________________________________________________

Першочергові заходи для підвищення доступності: ___

____________________________________________________________

Фотофіксація виконана: ☐ Так   ☐ Ні ________________________________________

Додаткові зауваження обстежувача: ___

____________________________________________________________